TICKLESS® ACTIVE / RUN / KID PRO  ultrazvukový odpuzovač klíšťat

Návod k použití

1 ) Před prvním použitím  je třeba zařízení nabít. Nabití je signalizováno zeleným světlem. Zařízení se aktivuje.

2 ) Zařízení můžete připevnit pomocí silikonových kroužků na botu, batoh apd.

3 ) Nezakrývejte zařízení oblečením, nevkládejte do kapsy apd.

4 ) Zapnutí zařízení : zmáčkněte tlačítko   -  indikace  červené/ zelené světlo  4krát zabliká ( barva světla v závislosti na stavu baterie )

5 ) Vypnutí zařízení : zmáčkněte tlačítko krátce 3krát  -  indikace červené i zelené světlo 2krát zabliká

6 ) Stav baterie lze ověřit kdykoliv krátkým zmáčknutím tlačítka  - pokud bliká zelené světlo, zařízení je nabité. Pokud bliká červené světlo, baterie je nabitá na méně než 30% kapacity.

7 ) Nabíjení : pomocí mikro USB ( je třeba nabíjet ze sítě, ne z počítače/ laptopu ! ) Během nabíjení se zařízení automaticky vypne. Zařízení se automaticky zapne při vypojení z nabíječky. Během nabíjení svítí červeně. Plné nabití je signalizováno zeleným světlem.

8 ) Funkce nočního světla :  zapněte / vypnete zmáčknutím tlačítka po dobu 3 vteřin. V případě, že je baterie nabitá na méně než 30 %, funkci nočního světla není možné použít

9 ) Varování : vzhledem k malým rozměrům výrobku, je třeba používat pod dohledem dospělé osoby.

10 ) Voděodolnost:   IP31 - běžné použití v dešti je možné, ale nikoliv plavání, potápění apd . V případě, že dojde k namočení zařízení, doporučujeme co nejrychleji usušit, aby se zabránilo korozi.